Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Взаимодействие видов транспорта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что такое смешанная перевозка груза?

А) перевозка различных грузов одновременно в одном вагоне

Б) перевозка различных грузов с участием нескольких видов транспорта

В) перевозка груза, погруженного в контейнер и непосредственно в транспортное средство

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Выберите один правильный ответ

Условием взаимодействия различных видов транспорта является:

А) идентичность планов работы

Б) одинаковая грузоподъёмность

В) своевременное проведение технического обслуживания

Д расположение транспортных организаций;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Выберите один правильный ответ

Техническое взаимодействие видов транспорта предполагает:

А) рациональное использование подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов при доставке грузов в смешанном сообщении

Б) унификацию, стандартизацию и согласование параметров технических средств и пропускной способности взаимодействующих подсистем

В) своевременное проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта подвижного состава

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Выберите один правильный ответ

Приведенный грузооборот это:

А) количество перевезенного груза

Б) количество перевезенного груза с учетом расстояния перевозки

В) время за которое груз перевезен

Г) время с учетом расстояния и объёма перевезенного груза

Д) количество перевезенных грузов и пассажиров с учетом расстояния перевозки

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Выберите все правильные варианты ответов

Какие из приведенных показателей характеризуют перевозочную работу:

| А) |  |
| --- | --- |
| Б) |  |
| В) |  |
| Г) |  |
| Д) | С=ЭгQΣ |

Правильный ответ: Б, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. Выберите все правильные варианты ответов

Какие основные задачи решаются при обработке вагонов и автомобилей в пункте взаимодействия?

А) нахождение минимального достаточного парка погрузочно-разгрузочных механизмов

Б) определение в потребности подвижного состава для ввоза - вывоза

В) определение времени работы пункта взаимодействия видов транспорта

Г) определение числа погрузочно-разгрузочных фронтов

Д) определение эксплуатационных затрат по пункту взаимодействия видов транспорта

Правильный ответ: А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

1. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие приведенных определений их названиям:

|  | Определение |  | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Максимальное количество тонн груза или число пассажиров, которое может быть перевезено в расчетный период в зависимости от наличия подвижного состава, топлива и других переменных. | А) | оборот судовой тяги |
| 2) | Наибольшее число транспортных единиц, которое может быть обслужено системой в заданное время при определенном её техническом оснащении и прогрессивной технологии работы | Б) | пропускная способность |
| 3) | Время, затраченное на совокупность операций, составляющих технологический процесс, между двумя последовательными подачами тяги к груженому составу. | В) | провозная способность |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2 Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие зависимостей параметрам, которые они определяют:

|  | Зависимости |  | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | Перерабатывающая способность причала |
| 2) |  | Б) | Доля груза, перерабатываемого по прямому варианту |
| 3) |  | В) | число приемо-отправочных путей на промышленной станции |
| 4) |  | Г) | количество погрузочно-разгрузочных механизмов в пункте взаимодействия |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

Установите правильную последовательность разработки единого технологического процесса (ЕТП):

А) по существующим нормативам определяют продолжительность технических, маневровых, коммерческих операций с судами, вагонами, автомобилями и разрабатывают технологические графики для каждого элемента транспортного узла, а также графика работы погрузочно-разгрузочных механизмов в пунктах перевалки, графики обработки документов и так далее.

Б) рационально (с использованием экономико-математических методов) распределяют объемы перевалки грузов в узле между пунктами взаимодействия, отдельными технологическими линиями каждого пункта взаимодействия с их специализацией. При этом определяется порядок производства операций транспортными средствами, весовая норма и число передаточных поездов, судов и порядок обмена передачами;

В) выявляют ограничивающие по техническому оснащению элементы и недостатки технологии работы в цепи взаимодействия, устранение которых может существенно улучшить условия взаимодействия иногда без значительных материальных затрат. Это возможно в процессе детального обследования и углубленного изучения состояния пунктов взаимодействия;

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

По функциональному назначению транспорт различают на:

______________

Правильный ответ: магистральный, промышленный и городской

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Важным экономическим рычагом развития эффективных смешанных перевозок является создание _________________

Правильный ответ: системы унифицированных тарифов

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

________________________ предусматривает сотрудничество, согласование и рациональное использование подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов при осуществлении доставки грузов в смешанном сообщении.

Правильный ответ: технологическое взаимодействие видов транспорта

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_______________ это время, затрачиваемое транспортной единицей на выполнение одного перевозочного цикла.

Правильный ответ: оборот

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется вариант при смешанном сообщении при котором перевалка груза из одного вида транспорта на другой выполняется без складирования? (Ответ запишите в виде словосочетания)

Правильный ответ: по прямому варианту.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Укажите основные недостатки оценочных моделей при решении задач взаимодействия видов транспорта (Ответ запишите в виде текста)

Правильный ответ: высокий удельный вес «волевых» решений и опасность выбора неоптимального варианта.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Определить оборот транспортной единицы, если она прошла полное расстояние 400 км со средней скоростью 50 км/час, а время погрузочно-разгрузочных операций соответственно составило 2 и 1,5 часа. Сколько составил оборот транспортной единицы? (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 11,5 часа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Назовите, основные задачи и требования при расчете пункта взаимодействия видов транспорта, и какие критерии оптимальности используют при решении этих задач. (Ответ запишите в виде текста)

Правильный ответ: основной задачей расчета является определение мощности технических устройств, а основным требованием является соответствие их пропускных и перерабатывающих способностей заданным размерам работ. В качестве критериев оптимальности используются вероятность безотказной работы системы и приведенные затраты на оснащение пунктов взаимодействия.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

1. Рассматривается пункт взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта. Автомобильный транспорт доставляет груз на пункт взаимодействия, железнодорожный – вывозит. Со стороны автотранспорта для перевозок задействованы две марки подвижного состава равной грузоподъемности, но одинакового количества. Суточный грузопоток составляет Q =100 тонн тарно-штучных грузов. Грузоподъемность вагона - qв=66т, автомобилей типов МАЗ-514 и МАЗ-500А с прицепом qа1 =10 тонн и  qа2 = 16 тонн. В одной подаче - nв =12 вагонов. Продолжительность работы железнодорожного транспорта и пункта взаимодействия Т=18 часов в сутки, автомобильного - Та =12часов. Стоимость простоя автомобиля qа1 – Са1=7,8 у.е., для qа2 – Са2 = 7,8 у.е., вагона – Св =0,3 у.е. Определить средневзвешенную стоимость простоя подвижного состава.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению

Ожидаемый результат

Решение:

Грузоподъемность автомобилей составляют 10 т и 16 т.

Средняя грузоподъемность автомобиля составит, т

т

Средняя интенсивность потока подвижного состава, ед/ч

где qi и Ti – cответственно, грузоподъемность т и продолжительность работы транспортной единицы в сутки, ч:

Автомобилей, а/ч

Вагонов, в/ч

Доля подвижного состава в общем потоке

Доля вагонов

Доля автомобилей

Средневзвешенная стоимость простоя подвижного состава, у.е.

Ответ: средневзвешенная стоимость простоя подвижного состава составила: Со = 6,79 у.е., Са = 7,8 у.е..

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Определить оптимальное количество взаимозаменяемых погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ) при смешанном потоке вагонов и автомобилей в пункте взаимодействия видов транспорта, если оптимальный уровень загрузки ПРМ составляет ρопт=0,7, грузоподъёмность вагона qв = 64 т, автомобиля qа = 5т, а интенсивность транспортного потока в пункт взаимодействия λв = 0,4 в/ч, λа = 5 а/ч, коэффициент использования ПРМ по времени, учитывающий технологические перерывы Кв = 085,…0,95..

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению

Ожидаемый результат

Решение:

Оптимальное количество взаимозаменяемых погрузочно-разгрузочных механизмов при смешанном потоке вагонов и автомобилей определяется по зависимости, ед/ч:

где n - число транспортных единиц, поступающих на пункт взаимодействия в единицу времени;

tоб -средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы, ч;

Кв - коэффициент использования ПРМ по времени, учитывающий технологические перерывы.

Число транспортных единиц, приходящих на пункт взаимодействия в течение часа:

Средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы, ч.:

Средняя продолжительность обслуживания вагона и автомобиля определяется по формулам:

где tв и tа - средние продолжительности обслуживания соответственно вагона и автомобиля.

Оптимальное количество взаимозаменяемых погрузочно-разгрузочных механизмов равно:

Ответ: оптимальное количество погрузочно-разгрузочных механизмов в пункте взаимодействия составляет Ζм = 8 единиц.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3