Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберете один правильный ответ.

В состав проектно-конструкторской документации на новую модель обязательно входят:

А) техническое описание, рабочие лекала, образец изделия

Б) техническое задание, лекала-эталоны, образец изделия

В) техническое описание, лекала-оригиналы, образец изделия

Правильный ответ: В

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

2. Выберете один правильный ответ.

Лекало подборта строится:

А) на лекале полочки

Б) по заданным параметрам

В) по чертежу модельной конструкции

Правильный ответ: А

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

3. Выберете один правильный ответ.

Факторы, которые влияют на величину перемещения конструктивных точек при градации лекал:

А) свойства материалов, величина технологических припусков в лекалах

Б) изменчивость размерных признаков, положение исходных осей градации

В) методы технологической обработки изделия

Правильный ответ: Б

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

4. Выберете один правильный ответ.

При градации лекал точки, лежащие на исходных осях градации, перемещают:

А) не перемещают

Б) в двух направлениях

В) в любом направлении

Г) в одном направлении

Правильный ответ: Г

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

5. Выберите все правильные ответы.

Основными факторами, влияющими на межлекальные потери, являются:

А) нормативный процент межлекальных потерь

Б) форма и размеры лекал

В) ширина материала

Г) вид лицевой поверхности

Д) вид раскладки лекал

Е) комплексный показатель материалоемкости

Правильный ответ: Б, В, Г, Д

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

6. Выберете один правильный ответ.

Длину спинки в изделиях с воротником измеряют от:

А) шва втачивания воротника до низа вдоль середины спинки

Б) шва втачивания воротника на уровне плечевого шва до низа параллельно середине спинки

В) вершины плечевого шва до низа параллельно середине спинки

Правильный ответ: А

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

7. Выберите все правильные ответы.

Едиными формами для составления технического описания при различных способах производства швейных изделий являются:

А) таблица измерений изделия в готовом виде

Б) титульный лист

В) техническое задание

Г) зарисовка и описание художественно-технического оформления модели

Д) эскизный проект

Правильный ответ: А, Б, Г.

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видом лекал и их характеристикой.

| Наименование |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Лекала-оригиналы | А) | получают по лекалам-оригиналам путём градации их на все рекомендованные для данной модели размеры и роста |
| 2) | Лекала-эталоны | Б) | полностью соответствуют разработанному образцу конкретной модели одного основного размера |
| 3) | Рабочие лекала | В) | изготавливают по лекалам-эталонам, предназначены непосредственно для производства |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность выполнения разработки чертежей лекал деталей одежды.

А) разрабатывают контуры лекал с учетом технологической обработки

Б) проверяют технический чертеж конструкции

В) разрабатывают чертежи лекал производных деталей и вспомогательных лекал

Г) копируют чертежи деталей

Д) оформляют чертежи лекал деталей одежды

Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное словосочетание.

Этап проектирования, который устанавливает основное назначение, технические и экономические требования, предъявляемые к разработанному изделию, предусматривает  необходимые стадии разработки конструкторской документации и её состав, а также специальные требования к изделию – это ________________.

Правильный ответ: техническое задание

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

2. Напишите пропущенное словосочетание.

Этап проектирования, на стадии которого осуществляют окончательное конструктивно-технологическое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого  изделия и исходные данные для разработки рабочей документации – это ________.

Правильный ответ: технический проект

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

3. Напишите пропущенное слово.

Схемы градации лекал нетиповых конструкций получают на основе ______ схем.

Правильный ответ: типовых

Компетенция ( индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

4. Напишите пропущенное словосочетание.

Лекала, которые получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все рекомендуемые для данной модели размеры и роста – это _________.

Правильный ответ: лекала-эталоны

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

5. Напишите пропущенное словосочетание.

Изделие одного артикула и модели, предназначенное для сравнения с ним выпускаемой продукции по художественно-эстетическим показателям при её постановке на производство, изготовлении и приёмке – это __________ швейного изделия.

Правильный ответ: образец-эталон

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Укажите правильное значение.

При построении клеевых прокладок для дублирования деталей они должны повторять конфигурацию деталей, но не доходить до края срезов на _______ см.

Правильный ответ: 0,3…..0,5/ от  0,3 до 0.5

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

2. Укажите правильное значение.

Обычно на срезах длиной более 40-50 см ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно __________ от концов срезов.

Правильный ответ: 8-10см/ от 8 до 10 см/ 8см/ 10 см

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание.)

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей __________ срезу для правильного соединения деталей друг с другом.

Правильный ответ: перпендикулярно/ под прямым углом

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос.

Как определяют величины приращений схем градации для моделей сложных покроев?

Время выполнения – 7 мин.

Ожидаемый результат:

Для изделий сложных покроев при определении величин приращений сначала производят моделирование покроя на основе лекал типовых конструкций на два размера (смежные или крайние), а затем способом группировки рассчитывают горизонтальные и вертикальные приращения в конструктивных точках.

Критерий оценивания: наличие в ответе «для расчета величин приращений моделей сложных покроев используют способ группировки»

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)

2. Дайте ответ на вопрос.

Что такое технологичность конструкции?

Время выполнения – 7 мин.

Ожидаемый результат:

Технологичность конструкции – это такое конструктивное решение деталей, узлов, и изделий в целом, которое позволяет при минимальных затратах на конструкторскую(КПП) и технологическую(ТПП) подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления при рациональных формах организации производственных потоков.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше описанию

Компетенция (индикатор) ОПК-7 (ОПК-7.1)