Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Проектирование изделий легкой промышленности в САПР»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберете один правильный ответ.

Технический документ, определяющий конструкцию, форму и размеры деталей одежды, технические условия на их обработку и раскрой – это:

А) лекала деталей одежды

Б) шаблоны

В) рабочие чертежи лекал

Г) технический чертеж конструкции

Правильный ответ: А

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Выберете один правильный ответ.

Детали изделия, скопированные с чертежа конструкции, с нанесенными конструктивными линиями (ширины и глубины линии проймы, линии талии, бедер, полузаноса, вытачки, прорези карманов и т. д.), местами расположения контрольных знаков, нитью основы и без технологических  припусков на обработку и сборку называются:

А) шаблоны

Б) рабочие чертежи лекал

В) чертежи лекал

Г) технический чертеж конструкции

Правильный ответ: А

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Выберете все правильные ответы.

К способам градации лекал относятся:

А) графический

Б) пропорционально-расчетный

В) группировки

Г) лучевой

Д) аналитический

Правильный ответ: Б, В, Г

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

4. Выберите все правильные ответы.

К стадиям проектирования новых моделей одежды (в соответствии с ЕСКД) относятся:

А) допроектные исследования

Б) техническое задание

В) техническое предложение

Г) аналитический проект

Д) эскизный проект

Е) технический проект

Ж) рабочий проект

Правильный ответ: Б, В, Д, Е, Ж

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

5. Выберите все правильные ответы.

Исходными данными для разработки лекал деталей одежды  являются:

А) технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями (или базовой основы)

Б) свойства материалов, из которых рекомендуется изготавливать изделия

В) выбранные методы технологической обработки

Г) величины припусков на швы

Д) размерные признаки фигуры

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

6. Выберете один правильный ответ.

Можно ли сохранить контур как лекало в программе «Конструктор»  САПР  Julivi

А) можно

Б) нельзя

В) можно сохранить только копию

Правильный ответ: А

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видом лекал и их перечнем.

| Наименование вида лекал |  | Лекала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Основные | А) | лекала подборта, верхний воротник, листочки, клапаны, паты, хлястики, обтачки и др. |
| 2) | Производные | Б) | лекала для нанесения на плоскость деталей вытачек, защипов, складок, местоположения карманов и т. д. |
| 3) | Намеловочные | В) | лекала для уточнения наиболее ответственных срезов деталей в процессе технологической обработки (обмелка нижнего воротника, края борта и др.) |
| 4) | Обмеловочные | Г) | лекала деталей спинки, полочки, рукавов, передней и задней частей брюк и т. д. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Установите соответствие между наименованием лекал и их характеристикой.

| Наименование вида лекал |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Лекала-оригиналы | А) | получают путем градации лекал, полностью соответствующих подлинному образцу изделия базового размера, на рекомендуемые размеры и роста |
| 2) | Лекала эталоны | Б) | предназначены для выполнения раскладок на рекомендуемые размеры и роста при установлении норм расхода материалов и обмеловок для раскроя материалов и проверки качества кроя |
| 3) | Рабочие лекала | В) | полностью соответствуют подлинному образцу изделия базисного (основного) размера. Их разрабатывает конструктор по окончательным лекалам, полученным в результате проведения примерок и уточнения конструкции |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Установите соответствие между силуэтами изделий и интервалами конструктивных прибавок по линии груди.

| Силуэт |  | Величина прибавки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | полуприлегающий | А) | 3-4см |
| 2) | прямой | Б) | 4-6см |
| 3) | прилегающий | В) | 6-10 |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность разработки чертежей лекал деталей одежды.

А) разрабатывают контуры лекал с учетом технологической обработки

Б) проверяют технический чертеж конструкции

В) разрабатывают чертежи лекал производных деталей и вспомогательных лекал

Г) копируют чертежи деталей

Д) оформляют чертежи  основных лекал деталей одежды

Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.

Способ _________— самый трудоемкий способ градации, так как предусматривает разработку двух комплектов лекал (среднего и смежного с ним или среднего и крайнего размеров), в силу чего — самый точный из всех известных.

Правильный ответ: группировки

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Напишите пропущенное слово.

Сущность ___________ способа градации лекал заключается в том, что каждая конструктивная точка лекала имеет заранее рассчитанные, на основе изменчивости подчиненных размерных признаков, приращения по горизонтали и вертикали для смежных размеров и ростов.

Правильный ответ: пропорционально - расчетного

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Напишите пропущенное слово.

Метод ________ проектирования одежды — это процесс разработки новых моделей с использованием одной конструктивной основы (типовой конструкции).

Правильный ответ: типового

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

4. Напишите пропущенное слово.

Сущность _________ способа градации лекал  заключается в том, что из определенной точки (центра или фокуса) через узловые конструктивные точки детали проводят прямые линии (лучи), вдоль которых откладывают величины приращений, с последующим соединением перемещенных точек.

Правильный ответ: лучевого

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное словосочетание.

Изображения деталей конструкции типовых покроев с нанесёнными исходными линиями и исходными точками градации с указанием направлений и величин межразмерных и межростовых приращений в соответствующих конструктивных точках – это ___________.

Правильный ответ: типовые схемы градации лекал/ типовые схемы градации/ типовая схема размножения/ типовая схема размножения лекал/ типовая схема градации лекал/ типовая схема градации/типовая схема

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Напишите пропущенное слово.

Градацией, согласно ЕМКО СЭВ, называется инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных или конструктивных линий деталей одежды на   __________ размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды исходного размера согласно установленным правилам.

Правильный ответ: установленные / рекомендуемые /определенные

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Напишите пропущенное словосочетание.

Одежда, предназначенная для защиты человека от различных опасных, вредных и других факторов производственной среды, называется _________.

Правильный ответ: специальная одежда, спецодежда, специальной одеждой, спецодеждой

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

4. Напишите пропущенное слово.

В программе «Конструктор» САПР Julivi конечные точки являются границами _________.

Правильный ответ: участков/ участка

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Практическое задание

Определите количество межразмерных переходов от базового размера к 88 и к размеру 108 с учетом интервала безразличия 4см.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат:

Базовым размером принят размер 96 .Всего от размера 88 к размеру 108

пять межразмерных переходов  (108-88):4=5.От базового 96 к 108 три(3) межразмерных перехода в сторону увеличения и от базового 96 к 88  два(2) в сторону уменьшения.

Критерии оценивания: наличие в ответе: «от базового размера к размеру 108 три межразмерных перехода и к размеру 88 от базового размера два межразмерных перехода»

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Укажите (перечислите) маркировочные данные, которые наносятся на лекала деталей швейных изделий.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

На лекала деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные:

- наименование лекала (лекала-оригиналы или лекала-эталоны)

- наименование изделия, вид материала (на одной из основных деталей)

- назначение детали (верх, подкладка, клеевая прокладка, утепляющая прокладка, вспомогательное лекало)

- номер модели

- размер изделия (рост – обхват груди - обхват бедёр (талии))

- наименование детали (полочка, спинка, подборт и т.п.) и количество деталей кроя

- на спинке или полочке комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые для модели роста и обхваты груди, например, (158  176) – (88  104); фамилию конструктора и его подпись; дату разработки

- на одной из деталей, обычно полочке, помещают спецификацию (перечень) всех деталей и лекал по назначению (верх, подкладка, клеевая прокладка и т.п.) и технический рисунок модели (вид спереди и сзади)

Может быть приведен пример маркировки:

Лекала-оригиналы

Ж0911-05-01

Жакет женский

Верх

Боковая часть полочки - 2 дет.

164-88-94

Иванова А.Н.

27.01.2025

Критерий оценивания: в ответе должны быть указаны обязательные маркировочные данные: «наименование лекала, номер модели, наименование изделия, вид материала, назначение детали, размер- рост, фамилия конструктора»

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)

3. Практическое задание.

Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

В программе «Конструктор» установить правильные настройки для вывода на печать лекал модели в формате А4.

Время выполнения – 5 мин в открытой (запущенной) программе.

Ожидаемый результат: Войти в закладку «Настройка» затем «Настройки программы», «Плоттер»  Окно настроек программы должно иметь вид.

Для постоянного применения данные настройки нужно записать в память, нажав кнопку «Сохранить», для временного (до перезагрузки программы) нажать кнопку «Да».

Критерий оценивания: наличие в ответе «войти в закладку «настройка программы» затем «Плоттер» и в появившемся окне установить: «вывод на плоттер», «В масштабе экрана»», нажать кнопку «Да» или «Сохранить»»

Компетенция (индикатор): ПК- 5 (ПК-5.3)