Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Детали специальных машин»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Что такое "деталь" в машиностроении?

- Часть машины, состоящая из нескольких элементов

- Изделие, изготовленное без применения сборочных операций

- Совокупность нескольких деталей

- Узел машины, выполняющий определенную функцию

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Какой подшипник снижает трение за счет качения вместо скольжения?

- Подшипник скольжения

- Подшипник качения

- Гидродинамический подшипник

- Магнитный подшипник

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Что обозначает коэффициент запаса прочности в расчете на прочность деталей машин?

- Максимально допустимую нагрузку на деталь

- Жесткость конструкции

- Отношение предела прочности материала к рабочему напряжению

- Температурные ограничения эксплуатации

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Как называется сборочная единица, состоящая из нескольких деталей, выполняющая определенную функцию?

- Заготовка

- Элемент

- Корпус

- Узел

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Укажите правильное соответствие типов передач с ее особенностями.

|  | Тип передачи |  | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ременная передача | А) | Передает движение через гибкий элемент (ремень) |
| 2) | Цепная передачи | Б) | Использует две или более зубчатых колес |
| 3) | Зубчатая передача | В) | Обеспечивает высокий крутящий момент и самоторможение |
| 4) | Червячная передача | Г) | Передает вращение на значительное расстояние |

Правильный ответ: 1А, 2Г, 3Б, 4В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Укажите правильное соответствие элементов привода и их функций.

|  | Элемент привода |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Редуктор | А) | Регулирует скорость вращения путем изменения диаметра ведущего шкива |
| 2) | Муфта | Б) | Передает вращательное движение между валами с возможностью их соединения и разъединения |
| 3) | Вариатор | В) | Изменяет крутящий момент и число оборотов, состоящий из зубчатых передач |
| 4) | Подшипник | Г) | Уменьшает трение при вращении валов |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Укажите правильное соответствие типов конической передачи.

|  | Тип передачи |  | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Прямозубая коническая передача | А) | Обеспечивает более плавную и бесшумную работу, но сложнее в изготовлении |
| 2) | Криволинейно-зубчатая коническая передача | Б) | Имеет простую конструкцию, но вызывает ударные нагрузки при зацеплении |
| 3) | Гипоидная передача | В) | Позволяет смещать оси валов, широко применяется в редукторах автомобилей |
| 4) | Спиральнозубая коническая передача | Г) | Отличается изогнутыми зубьями для улучшенного контакта и плавности работы |

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3В, 4А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Укажите правильное соответствие критерий прочности с его назначением.

|  | Критерий прочности |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Критерий наибольших нормальных напряжений (σmax) | А) | Определяет условия разрушения при сложном напряженном состоянии |
| 2) | Критерий наибольших касательных напряжений (τmax) | Б) | Используется для расчета хрупких материалов, определяет разрыв по максимальному главному напряжению |
| 3) | Энергетический критерий прочности (критерий Мизеса) | В) | Применяется для пластичных материалов, учитывает сдвиговые напряжения |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Составьте правильную последовательность этапов проектного расчета:

- Определение исходных данных

- Анализ условий эксплуатации

- Постановка задачи

- Проведение расчетов на прочность и жесткость

- Оценка полученных результатов

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Составьте правильную последовательность при расчете на прочность конструкции:

- Расчет на прочность

- Проверка полученных результатов

- Разработка расчетной модели

- Постановка задачи

- Определение внешних сил и воздействий

Правильный ответ: Г, Д, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Составьте правильную последовательность этапов расчета корпуса редуктора:

- Определение внешних нагрузок и рабочих условий

- Расчет прочности элементов корпуса

- Выбор материала для корпуса

- Оценка жесткости и устойчивости конструкции

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Составьте правильную последовательность действий при проектировании механического привода:

- Разработка схемы привода с учетом всех расчетных данных

- Расчет мощности, крутящего момента и скорости

- Выбор механизма привода (цепной, ременной, зубчатый и т.д.)

- Оценка условий эксплуатации привода

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- ___________ соединение используется для соединения деталей, таких как винты, болты и гайки

Правильный ответ: Механическое

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- На этапе ___________ выбирается наиболее подходящая конструкция механизма с учетом всех требований.

Правильный ответ: проектирования

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Основной задачей проектирования редуктора является обеспечение его прочности, долговечности и ___________ работы.

Правильный ответ: эффективности

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Если передаточное отношение больше 1, то редуктор является ___________, то есть снижает скорость вращения выходного вала.

Правильный ответ: понижающим

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

- Какие бывают валы по внешнему очертанию поперечного сечения?

Правильный ответ: Гладкие, шпоночные, шлицевые, профильные, эксцентриковые.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Какая муфта позволяет отключать вал от привода?

Правильный ответ: Муфта сцепления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Какие характеристики учитывают при проектировании машин?

Правильный ответ: Прочность, жесткость, надежность, технологичность, экономичность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Какой метод расчета прочности чаще всего применяется в машиностроении?

Правильный ответ: Метод конечных элементов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

- Какие основные геометрические параметры зацепления конического колеса?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Это углы делительного конуса δ1 и δ2; внешнее конусное расстояние Re – длина отрезка образующей делительного конуса от его вершины до внешнего торца; Rm – среднее конусное расстояние; b – ширина венца зубчатого колеса, ограниченного двумя дополнительными кону сами – внешним и внутренним. Пересечение делительных конусов с дополнительными конусами опре деляют диаметры делительных окружностей конического зубчатого колеса. Различают внешний de и средний dm делительные диаметры.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Опишите основные этапы при проектировании редуктора.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Первым этапом является выбор типа редуктора (цилиндрический, конический, червячный и др.), исходя из условий эксплуатации. Затем рассчитываются передаточные числа, определяется мощность и крутящий момент на каждой ступени. После этого подбираются материалы зубчатых колес и валов (обычно применяют легированные стали), рассчитывается допустимое напряжение и проверяется прочность конструкции. Дополнительно учитываются смазка, вентиляция и методы монтажа, так как они влияют на долговечность и надежность работы редуктора.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

Приведите полное решение задачи.

- Определить требуемую мощность Р1 электродвигателя, соединенного с редуктором муфтой, если общий к.п.д. редуктора η = 0,9. Частота вращения n2=100 об/мин и вращающий момент на ведомом валу М2=180 Нм. Принять π/30=0,1.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем угловую скорость на ведомом валу

ω2 = π/30 × n2 = 0.1×100=10 рад/с;

Определяем мощность на ведомом валу

Р2 = М2 × ω2 = 180×10 = 1800 (Вт);

Определяем мощность на ведущем валу

Р1 = М2/η = 1800/0.9=2000 (Вт)

Критерии оценивания:

Порядок решения заданий:

1.	Записать нужное уравнение;

2.	Подставить известные величины;

3.	Определить неизвестные величины

Правильный ответ: 2000 Вт

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)

- Рассчитать заклепочное нахлесточное соединение двух листов для передачи внешней нагрузки F=100 кН., если толщина листов δ=8мм., ширина листов 130 мм. Материал заклепок - ВСт3. Допускаемые напряжения на срез - [τср] = 140 МПа, допускаемые напряжения на смятие - [σсм] = 320 МПа.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

- Конструктивно выбираем диаметр:

Определение количества заклепок из расчета на срез:

- Проверка выбранного количества заклепок на смятие

Таким образом, необходимо 4 заклепки.

Критерии оценивания:

Порядок решения заданий:

1.	Подставить известные величины;

2.	Определить неизвестные величины.

Правильный ответ: 4 заклепки.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)