Комплект оценочных материалов

«Надежность технических систем и техногенный риск»

### Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какая из перечисленных проблем является ключевой при анализе техногенного риска?

А) Определение стоимости оборудования

Б) Оценка вероятности аварии и ее последствий

В) Расчет производительности системы

Г) Оптимизация штатного расписания

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Для каких систем целесообразно применять экспоненциальный закон распределения отказов?

А) Электронные компоненты с постоянной интенсивностью отказов

Б) Подшипники качения с постепенным износом

В) Резиновые уплотнения с усталостным разрушением

Г) Коррозионные повреждения трубопроводов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Как называется объект, ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической, ремонтной или конструкторской документацией?

А) ремонтируемый

Б) восстанавливаемый

В) заменяемый

Г) годный

Д) исчерпавший ресурс

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Какой закон описывает зависимость интенсивности отказов от времени для механических систем с износом?

А) Экспоненциальный закон

Б) Нормальный закон

В) Закон Вейбулла

Г) Закон Пуассона

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между левым и правым столбцами.

| Вид отказов |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Постепенные отказы | А) | Связаны с плавным изменением параметров в результате изнашивания и старения |
| 2) | Неявные отказы | Б) | Требуют регулировки объекта |
| 3) | Восстанавливаемые отказы | В) | Требуют специальных измерений, лабораторного анализа или исследований |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

- Установите соответствие между левым и правым столбцами.

| Вид отказов |  | Организатор работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Конструкционные отказы | А) | Изготовитель |
| 2) | Производственные отказы | Б) | Разработчик |
| 3) | Отказы покупных изделий | В) | Смежные предприятия (поставщики покупных изделий) |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

- Установите соответствие определений для каждого из терминов надёжности.

| Основные термины |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Долговечность | А) | Свойство объекта сохранять работоспособность в течение заданного времени |
| 2) | Ресурс работы | Б) | Свойство объекта сохранять работоспособность до достижения им предельного состояния |
| 3) | Безотказность | В) | Наработка объекта от момента начала эксплуатации до его отказа |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Установите соответствие между видом устройства и его определением.

| 1) | Ремонтируемое | А) | Объект, работоспособность которого после отказа не подлежит восстановлению в рассматриваемых условиях эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Восстанавливаемое | Б) | Объект, который после отказа подлежит восстановлению в рассматриваемых условиях эксплуатации |
| 3) | Невосстанавливаемое | В) | Объект, работоспособность которого при отказе может быть восстановлена путем ремонта |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1. В какой последовательности формируется уровень надежности технического объекта?

А) Эксплуатация

Б) Конструирование

В) Изготовление

Правильный ответ Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Установите правильную последовательность оценки риска для промышленного оборудования:

А) Определение возможных последствий

Б) Сравнение полученного уровня риска с допустимым

В) Разработка мер по снижению риска

Г) Идентификация потенциальных опасностей

Д) Расчет вероятности возникновения аварии

Правильный ответ Г, Д, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Определите порядок проведения анализа опасностей и работоспособности (HAZOP):

А) Разделение системы на узлы

Б) Определение причин отклонений

В) Выявление отклонений параметров от нормы

Г) Разработка корректирующих мер

Д) Оценка последствий для каждого отклонения

Правильный ответ А, В, Б, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Установите последовательность построения дерева отказов:

А) Выявление базовых событий

Б) Определение вершины (аварийного события)

В) Определение критических путей

Г) Расчет вероятности реализации сценария

Д) Построение логических связей (И/ИЛИ)

Правильный ответ Б, А, Д, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. ________________называется всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайных величин и соответствующими этим значениям вероятностями или частотами (частностями).

Правильный ответ: Законом распределения случайной величины

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Для системы с нагруженным резервом, состоящей из 3 идентичных элементов (интенсивность отказов каждого λ=0.001 ч⁻¹), вероятность безотказной работы за 100 часов составляет ______.

Правильный ответ: 0,9991

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. При анализе системы с помощью марковских цепей для состояния "отказ" интенсивность восстановления μ=0.5 ч⁻¹, а интенсивность отказов λ=0.002 ч⁻¹. Коэффициент готовности системы равен ______.

Правильный ответ: 0,996

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Для логического анализа системы "2 из 3" с вероятностью безотказной работы элементов P=0.9, общая надежность рассчитывается как: ______.

Правильный ответ: 0,972

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не возникнет называется _______.

Правильный ответ: вероятность безотказной работы.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Математическое ожидание наработки до первого отказа называется ___________.

Правильный ответ: средняя наработка на отказ.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Показатель надежности невосстанавливаемых изделий, равный отношению среднего числа отказавших в единицу времени (наработки) объектов к числу объектов, оставшихся работоспособными, называется ____________.

Правильный ответ: параметр потока отказов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Показатель надежности невосстанавливаемых изделий, равный отношению среднего числа отказавших в единицу времени (наработки) объектов к числу объектов, оставшихся работоспособными, называется _____________.

Правильный ответ: интенсивность отказов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу.

- Техническая система состоит из 5 последовательно соединенных элементов. Интенсивности отказов элементов составляют: λ₁=0.0001 ч⁻¹, λ₂=0.0003 ч⁻¹, λ₃=0.0002 ч⁻¹, λ₄=0.0004 ч⁻¹, λ₅=0.0001 ч⁻¹. Рассчитайте вероятность безотказной работы системы за 1000 часов и среднюю наработку до отказа.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

- Расчет суммарной интенсивности отказов:

λсист = 0.0001 + 0.0003 + 0.0002 + 0.0004 + 0.0001 = 0.0011 ч⁻¹

- Вероятность безотказной работы:

P(1000) = e^(-0.0011×1000) = e^(-1.1) ≈ 0.3329

- Средняя наработка до отказа:

Tср = 1/λсист ≈ 1/0.0011 ≈ 909 часов

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Как преобразовать структуру "мост" для расчета надежности методом минимальных путей?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Необходимо:

- Выявить все минимальные пути (например, 1-2-5 и 1-3-4-5)

- Представить систему как параллельное соединение этих путей

- Учесть общие элементы в путях при расчете общей вероятности".

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Оператор управляет системой, где требуется выполнить последовательность из 20 действий. Базовая вероятность ошибки на одно действие - 0.005. При коэффициенте усталости 1.15 (после 2 часов работы) рассчитайте:

- Вероятность безошибочного выполнения всей последовательности

- Как изменится надежность при введении дублирующего оператора?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

- Pбез_ошибок = (1 - 0.005×1.15)^20 ≈ (0.99425)^20 ≈ 0.892

- С дублированием:

Pсист = 1 - (1 - 0.892)² ≈ 0.988

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

4. Для системы с облегченным резервом (основной элемент λ₁=0.001 ч⁻¹, резервный в режиме ожидания λ₂=0.0002 ч⁻¹, Pвкл=0.98) рассчитайте вероятность безотказной работы за 500 часов.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

P(t) = e^(-λ₁t) + (1 - e^(-λ₁t)) × e^(-λ₂t) × Pвкл= e^(-0.5) + (1 - e^(-0.5)) × e^(-0.1) × 0.98 ≈ 0.6065 + 0.3935 × 0.9048 × 0.98 ≈ 0.955

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)